ANEXO 7 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Índice

1.	ANTECEDENTES Y OBJETO	3

2.	INTRODUCCIÓN	3

2.1.	DEFINICIONES	3

3.	IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS	4

4.	GESTIÓN DE RESÍDUOS SEGÚN JERARQUÍA	5

5.	ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD´s QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA	6

6.	OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCD´s QUE SE GENERARÁN EN OBRA	7

6.1.	MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "INSITU"PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN)	8

6.2.	OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN	8

6.3.	OPERACIONES DE VALORIZACIÓN	8

6.4.	DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS	8

7.	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA GESTIÓN DE RCD´s EN LA OBRA	10

7.1.	CON CARÁCTER GENERAL	10

7.2.	CON CARÁCTER PARTICULAR	10

8.	VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCD´s	12

# ANTECEDENTES Y OBJETO

Se redacta el presente Estudio de Gestión de RCD´s en cumplimiento con la siguiente normativa:

- Artículo 17 del Reglamento 2020/852 (principio DNSH), por el que se regula el cumplimiento de actuaciones para no causar un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales:

  - La mitigación del cambio climático.

  - La adaptación al cambio climático.

  - El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.

  - La economía circular.

  - La prevención y control de la contaminación.

  - La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

- Real Decreto 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, siendo el objeto del mismo el de realizar una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.

# INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de gestión de residuos tiene por objeto la identificación y cuantificación de los residuos de construcción y demolición que se prevé que se producirán en los trabajos asociados al presente proyecto constructivo.

## DEFINICIONES

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuo” incluida en el apartado 3.a) de la ley 10/1998 (15), de 212 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. Real decreto 1250/2008, de 1 de febrero, Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición BOE, nº38, de 13 de febrero de 2008.

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciones física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiaviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular nos deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

# IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

Atendiendo a las características de las obras a ejecutar, los residuos que se generarán serán los marcados en la tabla adjunta, de los recogidos en la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002.

| RCD´s |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | RCD´s: Naturaleza no pétrea |  |
|  | 1. Metales |  |
| X | 17 04 05 | Hierro y Acero |
|  | 2. Papel |  |
| X | 20 01 01 | Papel |
|  | 3. Plástico |  |
| X | 17 02 03 | Plástico |
|  | RCD´s: Basuras |  |
|  | 1. Basuras |  |
| X | 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales |
|  | 2. Potencialmente peligrosos y otros |  |
| X | 15 01 10 | Envases vacíos de metal o plástico contaminado |
| X | 17 09 04 | RCD´s mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 |

# GESTIÓN DE RESÍDUOS SEGÚN JERARQUÍA

Se propone la gestión conforme a la jerarquía establecida por la normativa europea:

1. Prevención:

Planificación para minimizar los residuos, incluyendo una estimación ajustada de materiales.

Uso de técnicas no invasivas para la instalación que reduzcan el daño a las tejas.

2. Preparación para la reutilización:

Componentes como tejas intactas, estructuras metálicas sobrantes y cables pueden ser revisados para su reutilización en otras instalaciones.

3. Reciclaje:

Tejas dañadas: reciclaje en plantas de tratamiento de materiales de construcción.

Residuos metálicos: entregados a gestores autorizados para su reciclaje.

Residuos eléctricos: gestionados por sistemas integrados como Ecoembes o gestores especializados.

4. Valorización:

Residuos de embalajes: compactación para valorización energética o reciclaje.

5. Eliminación:

Solo residuos no valorizables, entregados a gestores autorizados.

# ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCD´s QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

La cantidad de RCD´s que se generarán en la obra, y en ausencia de dato más contrastados, se ha estimado en base a parámetros estadísticos basados en la tipología de la obra y la superficie afectada.

En base a estas consideraciones, las características de la obra, y la información disponible sobre la composición en peso de los RCD´s que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCD´s, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo:

1.a. Estimación de cantidades totales

| Tipo de Residuos | Cantidad Generada (kg) | Porcentaje Valorizado (%) | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tejas dañadas | 50 | 90% | Recicladas en plantas específicas. |
| Residuos metálicos | 50 | 100% | Totalmente reciclados. |
| Residuos eléctricos | 20 | 80% | Reciclados por gestores autorizados. |
| Residuos de embalajes | 100 | 90% | Separados y compactados. |
| Paneles defectuosos | 10 | 100% | Reciclaje en programas específicos. |
| TOTAL | 230 | >70% | Cumplimiento garantizado. |

En consecuencia, queda justificado el cumplimiento relativo al mínimo del 70% del porcentaje de valorización de los residuos generados.

1.b. Estimación de cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER).

Hormigón			10%			6,37 Tm

Ladrillos, tejas,		68%			43,31 Tm

Metales			5%			3,18 Tm

Madera			7%			4,46 Tm

Vidrios				3%			1,91 Tm

Plásticos			4%			2,55 Tm

Papel y Cartón			3%			1,91 Tm

Para minimizar el volumen de residuos a generar durante la ejecución de la obra, se adoptarán las siguientes medidas:

| X | Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. |
| --- | --- |
| X | Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. |
| X | Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. |
| X | Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. |
| X | Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. |
| X | Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados. |
| X | Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. |

# OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCD´s QUE SE GENERARÁN EN OBRA

Conforme a la normativa vigente, se entiende por:

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente.

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

## MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "INSITU"PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN)

En base al artículo 5.5 del R.D. 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón				80,00 Tn

Ladrillos, tejas y cerámicos	40,00 Tn

Metales				2,00 Tn

Maderas				1,00 Tn

Vidrio				1,00 Tn

Plásticos				0,50 Tn

Papel y cartón			0,50 Tn

Dado que la cantidad de residuos que se prevé generar no superan las cantidades anteriormente indicadas, no se contempla la recogida selectiva de los mismos en contenedores específicos, y en general se realizará una recogida “todo uno” en contenedores o sacos industriales normalizados.

El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento o eliminación en planta. En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la recogida en este apartado.

## OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Por sus características, no hay previsión de que los residuos generados mismos puedan ser reutilizables en la propia obra o en emplazamientos externos a la misma, por lo que simplemente serán transportados a vertedero autorizado.

## OPERACIONES DE VALORIZACIÓN

No se han previsto operaciones de valorización in-situ que permitan la reutilización de residuos en obra.

## DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

Se definen a continuación las operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCD´s que se produzcan en obra, teniendo en cuenta que hasta que no se redacte el preceptivo Plan de Gestión de Residuos por parte del Gestor, no es posible concretar el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada.

Terminología:

RCD:	Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:	Residuos Sólidos Urbanos

RNP:	Residuos NO peligrosos

RP:		Residuos peligrosos

RESTO RCD´s

| RCD |  |  | Tratamiento | Destino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hormigón |  |  |  |
| X | 17 01 01 | Hormigón | Reciclado | Gestor autorizado |
|  | Ladrillos y otros |  |  |  |
| X | 17 01 02; 17 01 03 | Ladrillos; Tejas y materiales cerámicos | Reciclado | Gestor autorizado |
|  | Madera |  |  |  |
| X | 17 02 01 | Madera | Reciclado | Gestor autorizado |
|  | Vidrio |  |  |  |
| X | 17 02 02 | Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado |
|  | Metales |  |  |  |
| X | 17 04 07 | Metales mezclados | Reciclado | Gestor autorizado |
|  | Materiales de construcción |  |  |  |
| X | 17 08 02 | Materiales de construcción a base de yeso | Reciclado | Gestor autorizado |
|  | Papel y cartón |  |  |  |
| X | 20 01 01 | Papel y Cartón | Reciclado | Gestor autorizado |
|  | Plástico |  |  |  |
| X | 17 02 03 | Plástico | Reciclado | Gestor autorizado |
| RCD: Potencialmente peligrosos y otros |  |  | Tratamiento | Destino |
|  | Basuras |  |  |  |
| X | 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales | Reciclado / Vertedero | Planta de reciclaje RSU |
|  | Potencialmente peligrosos y otros |  |  |  |
| X | 15 01 10 | Envases vacíos de metal o plástico contaminado | Depósito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs |
| X | 17 09 04 | RCDs mezclados distintos códigos 19 09 01, 02 y 03 | Depósito / Tratamiento | Restauración / Vertedero |

# PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA GESTIÓN DE RCD´s EN LA OBRA

## CON CARÁCTER GENERAL

Con carácter general, se contempla la retirada, carga y transporte, de los residuos desde los puntos de generación de los residuos hasta el punto de gestión de los mismos en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

La gestión de residuos se realizará según Real Decreto 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 o sus modificaciones posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones establecidas en la normativa vigente.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas.

Gestión de equipos de climatización existentes

Los equipos de aire acondicionado, al final de su ciclo de vida útil, se convierten en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos equipos contienen sustancias potencialmente contaminantes como aceites y gases cloro-fluorocarburos (CFC), que contribuyen al desgaste de la capa de ozono, e hidrocloro-fluorocarburos (HCFC), considerados principalmente como gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento.

El proceso de desmontaje y posterior reciclado se realizará de acuerdo con el Real Decreto 110/2015, que establece la necesidad de una desinstalación adecuada de los aparatos, los instaladores deberán asegurar la correcta gestión del residuo. Dicha gestión puede realizarse a través de un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), como ECOTIC, que garantiza que el RAEE es gestionado en plantas de tratamiento debidamente autorizadas para llevar a cabo los procesos de descontaminación y reciclado.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

## CON CARÁCTER PARTICULAR

El depósito temporal para RCD´s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD´s adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD´s que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería competente en Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Así mismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Almacenamiento de RCD´s.

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.

# VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCD´s

| Tipo de Residuo | Peso (kg) (1) | Coste gestión (€/kg) (2) | Total (€) (3) (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Residuos de construcción y Demolición | 230 | 0,25 | 57,5 € |
| Costes indirectos (8%) |  | 0 | 4,6 € |
| Tierras no reutilizadas | 0 | 0 | 0,00 € |
|  |  |  | 62,1 € |

Notas:

- Valores totales obtenidos

- Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quien aplicará los precios reales en el Plan de gestión.

- El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.

- El importe contempla la retirada, carga y transporte de los residuos desde los puntos de generación de los residuos hasta el punto de gestión de los mismos en obra.

En Sevilla, a 19 de diciembre de 2024

Ingeniero Industrial:

Eduardo Rivera Cabezas